Infraestrutura I

# Objetivos

No exercício a seguir, vamos criar uma máquina virtual com o virtualizador VirtualBox. Uma vez criado, iremos instalar o servidor web Apache e acessar a publicação padrão.

# O que devemos ter?

O link para a imagem .ISO do sistema operacional a ser instalado - o VirtualBox já deve estar instalado em nosso computador.

# Instruções

Exercício 1

Executamos individualmente os seguintes passos:

- Baixe o seguinte arquivo (tem 337 MB):

https://www.debian.org/distrib/netinst

Clicamos na versão AMD64:

- Iniciamos o VirtualBox. Lá vamos criar uma nova máquina com a opção "Novo". Em cada tela devemos indicar as seguintes opções:

  - Nome: DebianCliente

  - Sistema operacional: Linux 64 bits

  - Memória: 1024MB

  - Disco rígido: Criar um novo disco rígido, 8 GB

  - Tipo de VDI, Dinamicamente alocado

Devemos ter algo semelhante a isto

- Adicionalmente teremos que modificar algumas opções de nossa VM, detalhadas a seguir:

  - O tipo de rede, como "NAT", devemos alterá-lo para "Adaptador de ponte (Bridge)", da seguinte forma:

Selecionamos a seção Rede.

Quando fizermos essa alteração , devemos escolher na lista a placa de rede pela qual costumamos nos conectar à Internet.

  - Devemos vincular o arquivo baixado à nossa VM para podermos instalá-lo. Selecionamos a opção "Armazenamento":

Dentro de "Controlador IDE", nos posicionamos em "Vazio" e na parte de atributos clicamos no ícone do CD e escolhemos "Selecionar um arquivo em disco". Lá, um explorador de arquivos será aberto e devemos acessar nosso arquivo .ISO baixado.

Deve ser parecido com isto:

- Agora vamos iniciar nossa VM a partir do menu principal. Uma janela semelhante à seguinte deve ser aberta:

- As opções recomendadas para instalar o sistema operacional são as seguintes:

Dica: Sempre observe qual tecla está atribuída como "host". No caso do Windows, o padrão é "CTRL DIREITO". Esta chave nos permite sair da máquina virtual e retornar o cursor/ponteiro para o sistema operacional host.

  - Clique em Install, selecione o idioma Português (Brazil), em localidade selecione Brasil e o layout de teclado que utilizamos (Português Brasileiro).

  - No nome da máquina, colocamos "debiancliente", sem nome de domínio.

  - Colocamos uma senha para o superusuário (root). É importante não nos esquecermos disso.

  - Em seguida, criaremos um usuário com o nome que desejamos. Ele também nos pedirá uma senha e confirmação.

  - No método de particionamento de disco, selecionam

  - os "Assistido - usar o disco inteiro" e escolhemos o único disco da lista. Na próxima opção, indicamos que como esquema de particionamento vamos colocar "Todos os arquivos em uma partição". Finalmente, indicamos "Finalizar o particionamento e escrever as alterações no disco." Selecione “Sim” em “Escrever as mudanças no discos?”

  - O processo de instalação começará, é vital ter conectividade com a Internet porque pacotes adicionais são baixados. Em um momento, seremos questionados sobre o país da réplica, selecionamos nosso país de residência.

  - Devemos chegar a um menu de seleção de programas, onde podemos escolher entre usar uma interface gráfica ou apenas texto, nossa ideia é usar este último. Para fazer isso, devemos desmarcar a opção "Ambiente desktop Debian". Deve ser parecido com o seguinte:

  - Após alguns minutos, indicamos que queremos instalar o GRUB e selecionar o único dispositivo da lista - geralmente / dev / sda. Depois disso, o processo nos pedirá para reiniciar e, finalmente, o sistema operacional será iniciado. Devemos chegar à seguinte tela:

  - Como login utilizaremos nosso nome de usuário e senha. Também podemos usar "root" como o usuário e a senha de superusuário atribuída.

- Agora prosseguiremos com a instalação do servidor Web Apache, para isso, executaremos as seguintes sentenças:

No caso de estar logado como usuário criado, devemos mudar para root para podermos ter as permissões de instalação.

su root apt-get install apache2

Em caso de estar logado como root:

su apt-get install apache2

Para provar que nosso servidor web está instalado e funcionando, devemos descobrir o IP de nossa VM, executando a frase:

ip address

Este nós retornará uma lista dos adaptadores de rede que temos em nosso sistema, seus endereços IP e endereços MAC. O de nosso interesse é o número 2, para este exemplo é 192.168.0.18.

Com este endereço, em nosso computador, abrimos nosso endereço IP no navegador da Internet (seguindo nosso exemplo seria: http://192.168.0.18). Lá devemos obter a tela inicial do Apache.

Exercício 2

Executamos individualmente as seguintes etapas:

Sem fechar nossa máquina virtual, o que vamos fazer é conectar via SSH à máquina virtual. Para isso, preparamos nosso ambiente de trabalho com duas etapas anteriores:

- Habilitamos o servidor SSH em nossa VM, executando as seguintes instruções:

Em caso de estar logado como usuário criado, devemos mudar para root para podermos tem permissões de instalação:

su root apt-get install openssh-server

Se você estiver conectado como root:

apt-get install openssh-server

- Baixe o utilitário PuTTY no seguinte link e instale-o:

https: //www.chiark.greenend. org.uk/~sgtatham/ putty / latest.html

- Abrimos o utilitário PuTTY.

Isso nos permitirá conectar à nossa VM. Este método de conexão é válido tanto para nossa VM quanto para qualquer computador que esteja executando Linux e tenha o servidor openssh ativado.

Em “Host Name”, devemos colocar o IP da nossa VM e clicar em “Open”.

Lá nos encontraremos novamente com a tela de login e faremos isso com nosso usuário (em princípio, não poderemos fazer com o usuário root).

Com toda a mesa de trabalho, discuta as seguintes perguntas e responda em conjunto:

- Para o exercício 1 e o exercício 2, descreva em suas palavras o que você acabou de fazer.

Exercício 1: Efetuamos a criação de uma máquina virtual, onde instalamos o servidor web apache2, verificamos o funcionamento no navegador web.

Exercício 2: Instalamos o servidor openssh para conexão remota via terminal, onde posteriormente verificamos a conexão através do terminal do PuTTY.

- Descreva para que serve “apt-get”.

O apt-get é um gerenciador de pacotes do Debian, que permite a instalação e atualização de pacotes, e só pode ser utilizado por usuários com permissão de administrador.

- Descreva para que serve o “su”.

O comando su permite que comandos sejam executados com uma ID de usuário e de grupo substitutos.

- No caso do exercício 1, qual foi a utilidade de instalar o pacote apache2?

A instalação do pacote apache2 permitiu que nossa máquina virtual executasse páginas web em um navegador.

- No caso do exercício 2, essa forma de se conectar a um computador era familiar para você?

Matheus R: Sim / Matheus A: Não / Aline: Não / Steffany: Não / Carlos: Não / Wallacy: Não